Maître d'Ouvrage :	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONSTRUCTION :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

C.C.T.P.

LOT......... - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

Maître d'œuvre :…………………………………………………………………………………………………………………………………

Economiste : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le ……………………………………………………………

 SOMMAIRE 

..... LOT MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

.1. GENERALITES	3

1.1 – OBJET	3

1.2 - REFERENCES DES PRINCIPAUX DOCUMENTS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR	3

1.3 - PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRENEUR	4

1.4 - SITUATION	4

1.5 - QUALITE DES MATERIAUX	4

1.6 - GENERALITES RELATIVES A LA CONSTRUCTION DES MENUISERIES METALLIQUES	4

1.7 - RESERVATIONS MACONNERIE	5

1.8 - CLASSEMENT DES MENUISERIES	5

1.9 - ETANCHEITE AVEC LE GROS-ŒUVRE	5

1.10 - MIROITERIE	5

1.11 - ETUDE DES DOSSIERS	6

1.12 - DOCUMENTS A FOURNIR AVEC LA SOUMISSION	6

.2. DESCRIPTION	7

2.1 - PRINCIPES	7

2.2 - TYPE DE MENUISERIE	7

2.3 - COLORIS	7

2.4 - QUINCAILLERIE	8

2.5 - TYPE DE POSE	8

2.6 - ENTREES D'AIR	9

2.7 - TRACABILITE DES MENUISERIES	9

2.8 - OBJETS BIM	10

2.9 - REVISIONS ET NETTOYAGE EN FIN DE CHANTIER	10

.3. TYPOLOGIES DE CHASSIS	11

3.1 - CHASSIS FIXE	12

3.2 - SOUFFLET	13

3.3 - FENETRE et PORTE-FENETRE FRANCAISE 1 VANTAIL	14

3.4 - FENETRE et PORTE-FENETRE FRANCAISE 2 VANTAUX	15

3.5 - FENETRE et PORTE-FENETRE OSCILLO-BATTANT 1 VANTAIL	16

3.5 - ADDITIF : Option « Fenêtre motorisée et/ou pilotée »	17

3.6 - FENETRE et PORTE-FENETRE OSCILLO-BATTANT 2 VANTAUX	18

3.7 - PORTE-FENETRE FRANCAISE 1 VANTAIL - SERRURE - DOUBLE BEQUILLE	19

3.8 - PORTE-FENETRE FRANCAISE 2 VANTAUX - SERRURE - DOUBLE BEQUILLE	20

3.9 - FENETRE et PORTE-FENETRE FRANCAISE 1 VANTAIL "RESPIRANT"	21

3.10 - FENETRE et PORTE-FENETRE FRANCAISE 2 VANTAUX "RESPIRANT"	22

3.11 - FENETRE et PORTE-FENETRE OSCILLO-BATTANT 1 VANTAIL "RESPIRANT",	23

3.12 - FENETRE et PORTE-FENETRE OSCILLO-BATTANT 2 VANTAUX "RESPIRANT"	24

3.13 - OPTION STORE VENITIEN INCORPORE pour menuiserie "respirante"	25

3.14 - FENETRE COULISSANTE 2 VANTAUX MOBILES	26

3.15 - PORTE-FENETRE COULISSANTE 2 VANTAUX MOBILES	27

3.15 bis - ADDITIF: Option « Coulissant Piloté »	28

3.16 - PORTE-FENETRE COULISSANTE 3 RAILS 3 VANTAUX EGAUX MOBILES	29

3.17 – BAIE "A GALANDAGE" 1 VANTAIL	30

3.18 - BAIE "A GALANDAGE" 2 VANTAUX EGAUX SUR 1 RAIL	31

3.19 - BAIE "A GALANDAGE" 2 VANTAUX EGAUX SUR 2 RAILS	32

3.20 - PORTE D’ENTREE 1 VANTAIL – OUVRANT MONOBLOC	33

3.21 - PORTE D’ENTREE 1 VANTAIL – OUVRANT VITRE SEMI-CACHE	34

3.22 - PORTE D’ENTREE 1 VANTAIL – OUVRANT VU TRADITIONNEL	35

3.23 - PORTE DE SERVICE 1 VANTAIL	36

3.24 - PORTE GRAND TRAFIC à la FRANCAISE à 1 ou 2 VANTAUX,	37

3.25 - PORTE GRAND TRAFIC à l’ANGLAISE, à 1 ou 2 VANTAUX,	38

3.26 - PORTE GRAND TRAFIC, avec dispositif ANTI-PINCE DOIGTS	39

3.27 – BANDES et ENSEMBLES COMPOSES,	40

3.28 - ADDITIF : BLOC-BAIE VOLET ROULANT INTEGRE EN DEBORDEMENT INTERIEUR, de type Nth / Rth Bubendorff ou équivalent	41

3.29 - ADDITIF : BLOC BAIE VOLET ROULANT INTEGRE EN DEBORDEMENT INTERIEUR, de type Thermobloc SPPF ou équivalent	42

3.30 - ADDITIF : BLOC BAIE VOLET ROULANT INTEGRE en DEMI-LINTEAU,	43

de type Bubendorff ou équivalent	43

3.31 - ADDITIF : BLOC BAIE VOLET ROULANT INTEGRE en DEMI-LINTEAU,	44

de type Optibloc SPPF ou équivalent	44

3.32 - ADDITIF : BLOC BAIE VOLET ROULANT INTEGRE en RESERVATION REDUITE POUR COLLECTIF,	45

de type Stylbloc SPPF ou équivalent	45

3.33 - ADDITIF:	46

BLOC-BAIE BSO INTEGRE en réservation VERTICALE ou DEMI-LINTEAU	46

3.34 – L’HABITAT CONNECTÉ :	47

# .1. GENERALITES

## 1.1 – OBJET

-	Le présent C.C.T.P. a pour objet la description des travaux relatifs à la fourniture et à la pose des menuiseries aluminium compris la vitrerie.

-	Pour la construction de : ..............................................................................................

......................................................................................................................................

## 1.2 - REFERENCES DES PRINCIPAUX DOCUMENTS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR

NF EN 14351-1 2016 - Fenêtres et portes – Norme produit, caractéristiques de performance – Partie 1 : fenêtres et blocs portes extérieures pour piétons sans caractéristiques au feu et/ou dégagement de fumée

D.T.U. 36.5 2010 - Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures

NF DTU - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types

NF DTU - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM)

NF DTU - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types

FD DTU - Partie 3 : Mémento de choix en fonction de l'exposition

NF DTU. 39 2012 - Travaux de Miroiterie- Vitrerie

- NF DTU 39 P1-1 : Cahier des Clauses Techniques (Octobre 2006)

- NF DTU 39 P1-2 : Critères Généraux de choix des Matériaux (Octobre 2006)

- NF DTU 39 P2 : Cahier des Clauses Spéciales (Octobre 2006)

- NF DTU 39 P3 : Mémento Calcul des Contraintes Thermiques (Octobre 2006)

- NF DTU 39 P4 : Mémento Calculs pour le dimensionnement des vitrages (Juillet 2012)

- FD DTU 39 P5 : Mémento Sécurité (Juillet 2017)

NF DTU 34-4 - Mise en œuvre des fermetures et stores (septembre 2013)

NF P20-302 - Novembre 2019 - Caractéristiques des fenêtres

NF P20-501 - Novembre 2019 - Méthodes d’essais des Fenêtres

NF EN 1991-1-4 - Eurocode 1 – 2010 - Actions sur les structures — Partie 1-4 : actions générales — Actions du vent

NF EN 1991-1-4/NA - Eurocode 1 – 2012 - Actions sur les structures — Partie 1-4 : actions générales — Actions du vent / Annexe Nationale

Réglementation thermique 2012 : arrêté du 26/10/10.

Réglementation thermique bâtiments existants : arrêté du 22/03/2017.

Réglementation acoustique : arrêtés du 30/05/96 et du 30/06/99.

Réglementation sur l’accessibilité : loi du 11/02/05, décrets et arrêtés s'y rapportant.

Certification NF Fenêtres Aluminium RPT.

Certification NF Fermetures

Certification NF Blocs-baies Aluminium RPT

Certification CEKAL pour les vitrages isolants.

## 1.3 - PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRENEUR

-	Les études, dessins de réalisation et de détail des ouvrages, à partir des plans de principe établis par l'architecte ;

- Les justifications des performances thermo-lumineuses (Uw, Scw et TLw) ;

-	La réception des supports ;

-	La fourniture et la pose des menuiseries ;

-	La fourniture et la pose des quincailleries, des systèmes de manœuvre, de suspension, de guidage, de fermeture, de verrouillage ;

-	La fourniture et la pose des matériaux pour l'étanchéité, des cales pour miroiterie, des parecloses ;

-	La fourniture des dispositifs de fixation qui tiendront compte des prescriptions techniques des ouvrages auxquels ils se fixeront ;

-	La fourniture et la pose de tous les joints d'étanchéité ;

-	Les retouches éventuelles de protection anti-corrosion sur les éléments en acier galvanisé.

## 1.4 - SITUATION

Adresse du projet : ………………………………………….

Suivant D.T.U. 39 P5 ou D.T.U. 36-5 P3

- en région …………………

- catégorie de terrain …………………

- hauteur du bâtiment …………………

## 1.5 - QUALITE DES MATERIAUX

-	L'aluminium : Les menuiseries seront réalisées en profilés d'aluminium extrudés (alliage 6060 T5 ou 6063 qualité Bâtiment).

-	La rupture thermique sera assurée par des barrettes serties.

-	Le traitement de surface :

Thermolaquage conforme aux spécifications des labels Qualimarine ou Qualidéco, ou anodisation conforme aux spécifications du label européen Qualanod classe 20.

-	La visserie : La visserie : toutes les vis utilisées seront de grade 3, conformément au NF DTU 36.5-2010- Partie 1-2.

## 1.6 - GENERALITES RELATIVES A LA CONSTRUCTION DES MENUISERIES METALLIQUES

-	La flèche admissible des profilés d'ossature devra être inférieure au 1/150ème de leur longueur à la pression définie selon la zone et la situation (ou 1/300ème en cas de fonction garde-corps), sans jamais dépasser 15 mm

-	Les flèches seront limitées à une valeur telle :

- qu'elles ne contrarieront pas la manœuvre des parties ouvrantes.

- que les joints de calfeutrement rempliront leur pleine efficacité, quelle que soit la portée.

-	Les feuillures seront drainées.

-	Les pièces de fixation des éléments menuisés (équerres, pattes, etc..) seront conçues et réalisées pour :

- résister aux efforts mécaniques subis par la façade, permettre les dilatations,

- être indessérables, limiter les flèches et les risques de flambage.

## 1.7 - RESERVATIONS MACONNERIE

-	L'entrepreneur du présent lot devra communiquer en temps utile, ses réservations à l'entrepreneur de gros-œuvre notamment les plans d'appuis, de seuils, de feuillures…

-	Les menuiseries seront posées sur des maçonneries finies.

## 1.8 - CLASSEMENT DES MENUISERIES

-	Les menuiseries devront répondre aux classements mini A*…………E*…………V*………… selon exigences du DTU 36-5 partie 3.

- Pour les projets soumis à la RE 2020, un classement A*4 sera privilégié pour obtenir une excellente étanchéité à l’air des menuiseries.

-	Les procès-verbaux d'essais pourront être exigés.

-	Afin de respecter les termes des Réglementations Thermique et Acoustique, les performances ci-après seront exigées :

- Pour les châssis à "frappe"

Façade Nord : 	Uw ≤ ……… W/m²K, Scw ≥ ………, TLw ≥ …… %, RAtr ≥……… dB

Façade Sud : 	Uw ≤ ……… W/m²K, Scw ≥ ………, TLw ≥ …… %, RAtr ≥……… dB

Façade Est : 		Uw ≤ ……… W/m²K, Scw ≥ ………, TLw ≥ …… %, RAtr ≥……… dB

Façade Ouest : 	Uw ≤ ……… W/m²K, Scw ≥ ………, TLw ≥ …… %, RAtr ≥……… dB

- Pour les châssis coulissants

Façade Nord : 	Uw ≤ ……… W/m²K, Scw ≥ ………, TLw ≥ …… %, RAtr ≥……… dB

Façade Sud : 		Uw ≤ ……… W/m²K, Scw ≥ ………, TLw ≥ …… %, RAtr ≥……… dB

Façade Est : 		Uw ≤ ……… W/m²K, Scw ≥ ………, TLw ≥ …… %, RAtr ≥……… dB

Façade Ouest : 	Uw ≤ ……… W/m²K, Scw ≥ ………, TLw ≥ …… %, RAtr ≥……… dB

## 1.9 - ETANCHEITE AVEC LE GROS-ŒUVRE

Conformément au DTU 36.5 - 2010 - Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures :

-	l'étanchéité entre maçonnerie et menuiserie sera assurée par un mastic d'étanchéité agréé S.N.J.F. de première catégorie, posé sur un cordon fond de joint.

-	toutes sujétions d'étanchéité dues aux ouvrages adjacents seront à la charge du présent lot.

## 1.10 - MIROITERIE

-	Est à la charge du présent lot.

-	La composition des vitrages isolants (Très Basse Emissivité  ≤ 0.03, intercalaires noirs, remplissage argon) sera précisée dans le descriptif spécifique à chaque ouvrage. Elle sera déterminée en fonction des performances thermiques, acoustiques et pressions de vent demandées aux chapitres précédents.

-	L'entrepreneur devra le nettoyage des vitrages.

-	Ceux-ci devront impérativement posséder un label CEKAL + marquage (hors simple vitrage).

## 1.11 - ETUDE DES DOSSIERS

- Il appartient à chaque entrepreneur soumissionnaire de vérifier les descriptifs, les quantitatifs, tant en ce qui concerne les prestations que les quantités demandées suivant les plans de consultation qui ne sont pas à considérer comme "exécutoires" et faire part de ses observations au Maître d'œuvre ou au Bureau d'Etudes, avant remise des offres.

- L'entrepreneur ne pourra prétendre à aucun recours ou aucune réclamation en cas d'erreur sur le quantitatif après signature des marchés.

- Les travaux étant réglés au forfait, l'entrepreneur s'engage par la soumission à exécuter tous les travaux ou fournitures, principaux et accessoires, même non détaillés ci-après pouvant être considérés comme indispensables à la réalisation des ouvrages suivant leur destination, dans les règles de l'art et dans le respect des normes ou D.T.U. .

## 1.12 - DOCUMENTS A FOURNIR AVEC LA SOUMISSION

A l'appui de sa soumission, l'entrepreneur remettra :

- une copie de son certificat de qualification "Qualibat".

- une notice descriptive détaillée des menuiseries proposées.

- une documentation technique complète et détaillée avec plans.

- les références et types de menuiserie proposées.

# .2. DESCRIPTION

## 2.1 - PRINCIPES

-	Les principes généraux de construction sont définis par le présent C.C.T.P. et les plans du Maître d'œuvre.

-	Les Maîtres d'œuvre et d'ouvrage se réservent le droit de tenir prioritairement compte de la valeur technique du projet, tant au point de vue qualité et de l'aspect que de la sécurité et des garanties.

-	Dans son étude, l'entrepreneur devra respecter les impératifs suivants :

- aspect tant intérieur qu'extérieur irréprochable à la pose et à la réception.

- rigidité et inertie parfaite des dispositifs de fixation et d'assemblage, même dans des conditions climatiques extrêmes.

- étanchéité assurée par des joints efficaces entre maçonnerie et menuiserie d'une part, et entre dormant et ouvrants d'autre part.

## 2.2 - TYPE DE MENUISERIE

-	Les menuiseries seront à rupture de pont thermique (dormant et ouvrants).

-	Les châssis "à frappe" seront réalisés en "ouvrants cachés".

-	Les bavettes d'appuis seront clippées. Elles devront être démontables pour permettre la visite des cordons d'étanchéité.

## 2.3 - COLORIS

- Thermolaqué 	: Réf. : le nuancier R.A.L.

Bicolore 	: Intérieur : Blanc 9016 Satiné

: Extérieur : ......................................

Ou

Monocolore	: Intérieur/extérieur : ........................

Ou

- Anodisé argent

Bicolore	: Intérieur : Blanc 9016 Satiné

: Extérieur : Anodisé argent

Ou

Monocolore	: Intérieur/extérieur : Anodisé argent

## 2.4 - QUINCAILLERIE

-	L'entrepreneur devra toutes les quincailleries nécessaires au parfait fonctionnement de ses ouvrages.

-	Le type de quincaillerie sera précisé dans la description de chacun d'eux.

-	Coloris : accessoires blancs, noirs, aspect inox laqué, aspect anodisé laqué ou couleur châssis suivant le coloris intérieur de la menuiserie.

## 2.5 - TYPE DE POSE

(Type de pose à choisir selon les possibilités détaillées ci-après)

POSE EN RENOVATION sur DORMANT EXISTANT

-	Choix technique : afin d'éviter les dégradations engendrées par la dépose des dormants existants, l'option envisagée est de les conserver comme "précadre".

- L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il lui appartiendra d'apprécier si cette technique de rénovation est ou non compatible avec l'état de "l'existant".

-	L'entrepreneur devra, entre autres, s'assurer que les dormants en place répondent aux exigences minimales du D.T.U., à savoir :

. être reconnus sains et leurs fixations au gros œuvre suffisantes.

. leur étanchéité avec le gros-œuvre devra être vérifiée et si besoin rétablie.

-	Si ces deux conditions sont réunies, les travaux pourront être réalisés comme prévu ci-dessus et l'entrepreneur devra prévoir dans sa prestation :

- l'enlèvement des anciens ouvrants et le démontage des anciens ferrages.

- l'application d'un traitement de protection du dormant existant.

- la mise en œuvre des nouveaux châssis dans les anciens (calages, réglages, fixation, etc.).

- l'étanchéité périmétrale extérieure entre les deux dormants (mastic silicone de 1ère catégorie agréé S.N.J.F. appliqué sur un fond de joint).

- la fourniture et la mise en place des "habillages extérieurs", qui devront permettre l'aération du dormant existant (cornières, pliages ou lanières alu, bavettes d'appuis, etc.).

POSE EN RENOVATION en DEPOSE TOTALE, avec reprise de doublage éventuelle

Ce choix technique sera retenu :

- dans le cas où la priorité est donnée à maximiser les clairs de vitrages / clairs de passage,

- ou dans le cas où l’état du dormant existant ne permet pas de poser la nouvelle menuiserie dans des conditions permettant d’assurer la garantie liée à ces travaux.

L'entrepreneur devra prévoir dans sa prestation :

  - valider le support, et son éventuel remise en état.

  - la mise en œuvre des nouveaux châssis selon consignes de pose du fabricant et des D.T.U. (calages, réglages, fixation, etc...).

  - dans le cas de doublage existant, des pattes spéciales seront fournies permettant de ne pas réaliser d’engravure dans le doublage existant, afin de minimiser les dégradations liées à la dépose des dormants existants.

  - l'étanchéité périphérique extérieure entre le nouveau dormant et le gros œuvre (mastic silicone de 1ère catégorie agréé S.N.J.F. appliqué sur un fond de joint).

  - la fourniture et la mise en place des "habillages intérieurs" si besoin.

POSE EN "NEUF"

-	Respect impératif des consignes de pose du fabricant et des D.T.U.

-	Pose en applique des maçonneries finies.

-	Les menuiseries devront être équipées en atelier de tapées d'isolation intégrées au dormant permettant la "reprise" du doublage.

- 	Fixation assurée au moyen de pattes galvanisées, vis, rondelles et chevilles en adéquation avec le support. Nombre et répartition conforme au D.T.U. 36.5 partie 1.

POSE EN MONOMUR OU OSSATURE BOIS

-	Respect impératif des consignes de pose du fabricant et des D.T.U.

-	Pose en tunnel, sans réalisation de feuillures.

-	Les menuiseries seront équipées d'ailes de recouvrement permettant la reprise du revêtement intérieur.

-	Fixation assurée au moyen de pattes galvanisées, vis, rondelles et chevilles en adéquation avec le support.

POSE EN ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR (ITE)

-	Respect impératif des consignes de pose du fabricant et des D.T.U.

-	Pose au nu intérieur sur précadre simplifié ou entre tableaux ou en applique extérieure

-	Fixation assurée au moyen de vérins ou de face par vis.

## 2.6 - ENTREES D'AIR

-	Mise en place d'entrées d'air fournies par le lot VMC.

- Affaiblissement acoustique minimum Dn,e,w, (Ctr) =…………dB.

- Suivant instructions du chauffagiste :

.	Localisation : ...............................................................… Débit…………. m3/h

.	Localisation : ...............................................................… Débit…………. m3/h

.	Localisation : ...............................................................… Débit…………. m3/h

## 2.7 - TRACABILITE DES MENUISERIES

Seront privilégiés les ouvrages équipés d’un système d’identification assurant la traçabilité des produits mis en œuvre. Ce dispositif permettra notamment de simplifier la maintenance corrective et la maintenance préventive.

## 2.8 - OBJETS BIM

Toutes les menuiseries mises en œuvre devront être disponibles en objets BIM, pour permettre leur intégration dans la maquette numérique du projet.

## 2.9 - REVISIONS ET NETTOYAGE EN FIN DE CHANTIER

-	A cette occasion, l'entrepreneur procédera à une révision complète de ses ouvrages, réparations éventuelles, graissages, réglages, ...

-	L'attention de l'entreprise est particulièrement attirée par le fait qu'après l'exécution de l'ensemble de ses travaux, elle devra :

.	l’enlèvement de toutes ses délivres sur l'emprise du chantier,

.	le nettoyage complet de l'ensemble de ses ouvrages : aluminium, quincaillerie et vitrerie.

# .3. TYPOLOGIES DE CHASSIS

.1. GENERALITES	3

1.1 – OBJET	3

1.2 - REFERENCES DES PRINCIPAUX DOCUMENTS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR	3

1.3 - PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRENEUR	4

1.4 - SITUATION	4

1.5 - QUALITE DES MATERIAUX	4

1.6 - GENERALITES RELATIVES A LA CONSTRUCTION DES MENUISERIES METALLIQUES	4

1.7 - RESERVATIONS MACONNERIE	5

1.8 - CLASSEMENT DES MENUISERIES	5

1.9 - ETANCHEITE AVEC LE GROS-ŒUVRE	5

1.10 - MIROITERIE	5

1.11 - ETUDE DES DOSSIERS	6

1.12 - DOCUMENTS A FOURNIR AVEC LA SOUMISSION	6

.2. DESCRIPTION	7

2.1 - PRINCIPES	7

2.2 - TYPE DE MENUISERIE	7

2.3 - COLORIS	7

2.4 - QUINCAILLERIE	8

2.5 - TYPE DE POSE	8

2.6 - ENTREES D'AIR	9

2.7 - TRACABILITE DES MENUISERIES	9

2.8 - OBJETS BIM	10

2.9 - REVISIONS ET NETTOYAGE EN FIN DE CHANTIER	10

.3. TYPOLOGIES DE CHASSIS	11

3.1 - CHASSIS FIXE	13

3.2 - SOUFFLET	14

3.3 - FENETRE et PORTE-FENETRE FRANCAISE 1 VANTAIL	15

3.4 - FENETRE et PORTE-FENETRE FRANCAISE 2 VANTAUX	16

3.5 - FENETRE et PORTE-FENETRE OSCILLO-BATTANT 1 VANTAIL	17

3.5 bis - ADDITIF : Option « Fenêtre motorisée et/ou pilotée »	18

3.6 - FENETRE et PORTE-FENETRE OSCILLO-BATTANT 2 VANTAUX	19

3.7 - PORTE-FENETRE FRANCAISE 1 VANTAIL - SERRURE - DOUBLE BEQUILLE	20

3.8 - PORTE-FENETRE FRANCAISE 2 VANTAUX - SERRURE - DOUBLE BEQUILLE	21

3.9 - FENETRE et PORTE-FENETRE FRANCAISE 1 VANTAIL "RESPIRANT"	22

3.10 - FENETRE et PORTE-FENETRE FRANCAISE 2 VANTAUX "RESPIRANT"	23

3.11 - FENETRE et PORTE-FENETRE OSCILLO-BATTANT 1 VANTAIL "RESPIRANT",	24

3.12 - FENETRE et PORTE-FENETRE OSCILLO-BATTANT 2 VANTAUX "RESPIRANT"	25

3.13 - OPTION STORE VENITIEN INCORPORE pour menuiserie "respirante"	26

3.14 - FENETRE COULISSANTE 2 VANTAUX MOBILES	27

3.15 - PORTE-FENETRE COULISSANTE 2 VANTAUX MOBILES	28

3.15 bis - ADDITIF: Option « Coulissant Piloté »	29

3.16 - PORTE-FENETRE COULISSANTE 3 RAILS 3 VANTAUX EGAUX MOBILES	30

3.17 – BAIE "A GALANDAGE" 1 VANTAIL	31

3.18 - BAIE "A GALANDAGE" 2 VANTAUX EGAUX SUR 1 RAIL	32

3.19 - BAIE "A GALANDAGE" 2 VANTAUX EGAUX SUR 2 RAILS	33

3.20 - PORTE D’ENTREE 1 VANTAIL – OUVRANT MONOBLOC	34

3.21 - PORTE D’ENTREE 1 VANTAIL – OUVRANT VITRE SEMI-CACHE	35

3.22 - PORTE D’ENTREE 1 VANTAIL – OUVRANT VU TRADITIONNEL	36

3.23 - PORTE DE SERVICE 1 VANTAIL	37

3.24 - PORTE GRAND TRAFIC à la FRANCAISE à 1 ou 2 VANTAUX,	38

3.25 - PORTE GRAND TRAFIC à l’ANGLAISE, à 1 ou 2 VANTAUX,	39

3.26 - PORTE GRAND TRAFIC, avec dispositif ANTI-PINCE DOIGTS	40

3.27 – BANDES et ENSEMBLES COMPOSES,	41

3.28 - ADDITIF : BLOC-BAIE VOLET ROULANT INTEGRE EN DEBORDEMENT INTERIEUR, de type Nth / Rth Bubendorff ou équivalent	42

3.29 - ADDITIF : BLOC BAIE VOLET ROULANT INTEGRE EN DEBORDEMENT INTERIEUR, de type Thermobloc SPPF ou équivalent	43

3.30 - ADDITIF : BLOC BAIE VOLET ROULANT INTEGRE en DEMI-LINTEAU,	44

de type Bubendorff ou équivalent	44

3.31 - ADDITIF : BLOC BAIE VOLET ROULANT INTEGRE en DEMI-LINTEAU,	45

de type Optibloc SPPF ou équivalent	45

3.32 - ADDITIF : BLOC BAIE VOLET ROULANT INTEGRE en RESERVATION REDUITE POUR COLLECTIF,	46

de type Stylbloc SPPF ou équivalent	46

3.33 - ADDITIF:	47

BLOC-BAIE BSO INTEGRE en réservation VERTICALE ou DEMI-LINTEAU	47

3.34 – L’HABITAT CONNECTÉ :	48

## 3.1 - CHASSIS FIXE

.	De type : K•LINE ou équivalent.

.	Conception :

- Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

- Système sous Avis Technique ou Document Technique d’Application du CSTB en cours de validité.

- Fabrication certifiée par la marque NF-Qualité pour le Bâtiment (NF – QB)

-	Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Couvre-joint intérieur intégré

-	Parecloses intérieures clippées.

-	Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis.

- Drainage caché

.	Vitrage : épaisseur 24, 30, 42 ou 48 mm. Intercalaire noir, avec remplissage argon. Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

.	Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H) 	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage 	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage 	:……………………………………………………………

.	Commentaires spécifiques 	:…………………………………………………………….

## 3.2 - SOUFFLET

.	De type : K.LINE série KL-FP / KL-T ou équivalent

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

- Système sous Avis Technique ou Document Technique d’Application du CSTB en cours de validité.

- Fabrication certifiée par la marque NF-Qualité pour le Bâtiment (NF – QB)

-	Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Drainage de la pièce d'appui par trous oblongs de section adéquate invisibles de l’extérieur.

-	Couvre-joint intérieur intégré.

-	Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis.

- Drainage caché

.	Ouvrant :

-	En position "caché" derrière le dormant.

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

- Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et le joint de battement.

.	Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement.

.	Vitrage : épaisseur 24, 30, 42 ou 48 mm. Intercalaire noir, avec remplissage argon. Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

.	Ferrage :

-	Par paumelles à platine sur le dormant et paumelles vissées sur l'ouvrant (avec sécurité anti-dégondage).

-	Compas de sécurité.

.	Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Condamnation : par loqueteau(x) en applique ou par poignée laquée à "carré tournant" actionnant une crémone encastrée en feuillure de l'ouvrant ou par manœuvre à distance.

.	Options :

- DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré, sans fil, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent (compatible avec une condamnation par crémone encastrée), avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H) 	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

.	Commentaires spécifiques 	:……………………………………………………………

## 3.3 - FENETRE et PORTE-FENETRE FRANCAISE 1 VANTAIL

.	De type : K•LINE série KL-FP ou équivalent.

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

-     Système sous Avis Technique ou Document Technique d’Application du CSTB en cours de validité.

- 	Fabrication certifiée par la marque NF-Qualité pour le Bâtiment (NF – QB)

-	Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Drainage de la pièce d'appui par trous oblongs de section adéquate invisibles de l’extérieur.

-	Couvre-joint intérieur intégré.

-	Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis.

.	Ouvrant :

-	En position "caché" derrière le dormant.

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

- Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et le joint de battement.

.	Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement.

.	Vitrage : épaisseur 24, 30, 42 ou 48 mm. Intercalaire noir, avec remplissage argon. Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

.	Ferrage :

- Par paumelles à platine sur le dormant et paumelles vissées sur l'ouvrant

.	Options :

- Seuil PMR sans encastrement (assemblage à coupes droites), sur porte-fenêtre

- Profil de tirage extérieur, sur porte-fenêtre

- Paumelles invisibles avec ouverture à 180°.

- DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré, sans fil, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

- Ouvrant pompier

- Compas entrebâilleur (compatible avec poignée à 268mm du bas de l’ouvrant)

.	Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Manœuvre par poignée laquée à "carré tournant" actionnant une crémone encastrée en feuillure de l'ouvrant de service.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

.	Commentaires spécifiques 	:……………………………………………………………

## 3.4 - FENETRE et PORTE-FENETRE FRANCAISE 2 VANTAUX

.	De type : K•LINE série KL-FP ou équivalent.

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

-	  Système sous Avis Technique ou Document Technique d’Application du CSTB en cours de validité.

- 	Fabrication certifiée par la marque NF-Qualité pour le Bâtiment (NF – QB)

-	Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Drainage de la pièce d'appui par trous oblongs de section adéquate invisibles de l’extérieur.

-	Couvre-joint intérieur intégré.

-	Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis.

.	Ouvrants :

-	En position "cachés" derrière le dormant.

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

- Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et le joint de battement.

.	Etanchéité entre dormant et ouvrants assurée par deux joints de battement.

.	Vitrage : épaisseur 24, 30, 42 ou 48 mm. Intercalaire noir, avec remplissage argon. Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

.	Ferrage :

-	par paumelles à platine sur le dormant et paumelles vissées sur les ouvrants.

-	Verrou bas sur le semi-fixe en fenêtre

- Verrou haut automatique + verrou bas sur le semi-fixe en porte-fenêtre.

.	Options :

- DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré, sans fil, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

- Battue mince 50mm et poignée centrée (uniquement pour les hauteurs < 2150 mm)

- Seuil PMR sans encastrement (assemblage à coupes droites), sur porte-fenêtre

- Profil de tirage extérieur, sur porte-fenêtre

- Verrouillage bas pour une hauteur de manœuvre conforme PMR sur le semi-fixe de porte-fenêtre (uniquement pour des vitrages de 24 ou 30 mm)

- Paumelles invisibles avec ouverture à 180°.

- Ouvrant pompier

.	Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Manœuvre par poignée laquée à "carré tournant" actionnant une crémone encastrée en feuillure de l'ouvrant de service.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

.	Commentaires spécifiques 	:……………………………………………………………

## 3.5 - FENETRE et PORTE-FENETRE OSCILLO-BATTANT 1 VANTAIL

.	De type : K•LINE série KL-FP ou équivalent.

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

- 	Système sous Avis Technique ou Document Technique d’Application du CSTB en cours de validité.

- 	Fabrication certifiée par la marque NF-Qualité pour le Bâtiment (NF – QB)

-	Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Drainage de la pièce d'appui par trous oblongs de section adéquate invisibles de l’extérieur.

-	Couvre-joint intérieur intégré.

-	Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis.

.	Ouvrant :

-	En position "caché" derrière le dormant.

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

- Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et le joint de battement.

.	Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement.

.	Vitrage : épaisseur 24, 30, 42 ou 48 mm. Intercalaire noir, avec remplissage argon. Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

.	Ferrage :

-	Mécanisme adapté aux dimensions du châssis.

-	Système de sécurité évitant la "mise en drapeau".

-	Crémone et renvois d'angle encastrés en feuillure de l'ouvrant.

.	Options :

- DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré, sans fil, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

- Seuil PMR sans encastrement (assemblage à coupes droites), sur porte-fenêtre

- Profil de tirage extérieur, sur porte-fenêtre

- Manœuvre « logique à clé »

- Paumelles invisibles avec ouverture à 180°

.	Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Manœuvre par poignée laquée à "carré tournant" 3 positions : fermeture, soufflet et française.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

Commentaires spécifiques            : ……………………………………………………………

## 3.5 bis - ADDITIF : Option « Fenêtre motorisée et/ou pilotée »

Le descriptif ci-dessous est à insérer, pour les menuiseries concernées, avant le paragraphe « . Localisation :… ».

Points d’attention pour l’option « Fenêtre motorisée et/ou Pilotée – FPi »

- Domaine d’application : la fenêtre motorisée et/ou pilotée FPi de chez K•LINE ne doit pas être utilisée comme dispositif d’évacuation de fumée et de chaleur. Elle ne doit pas non plus être utilisée comme châssis servant d’issue de secours ou faisant office d’accès pompier, ou dans toute autre zone de protection contre l’incendie. Elle ne doit pas non plus être utilisée pour un passage piétonnier ni par les enfants de moins de 8 ans.

- Produit réservé à certains usages : un usage résidentiel ou un usage en tertiaire code du travail.

Nota : un usage en tertiaire E.R.P. ne pourrait être envisagé qu’à la condition que le produit motorisé / piloté soit inaccessible.

- Cette fenêtre motorisée / pilotée est équipée d’une motorisation suffisamment lente pour ne pas nécessiter de dispositif de détection d’obstacle intégré, au regard de la Directive Machines en application à date de rédaction de ce document.

- Disponible en ferrage oscillo-battant, 1 vantail et en format fenêtre uniquement.

- Compatible tous dormants : neuf, rénovation, dépose totale ou multi-support.

- Poids maxi de l’ouvrant : 80 kg, et dans la limite des possibilités dimensionnelles actuellement en vigueur.

- Disponible seul ou en version bloc-baie avec occultation.

- Compatible, selon configuration, en ensemble (allège vitrée, fixe ou ouvrant adjacent, …)

. Option « Fenêtre motorisée et/ou pilotée» ou équivalent :

- Ouvrant oscillo-battant motorisé / piloté avec 3 positions : 2 positions d’aération pilotables et 1 ouverture à la française pour entretien / maintenance.

- Motorisation filaire de type SIEGENIA parfaitement intégrée au dormant, et invisible en fenêtre fermée.

- Transformateur intégré ou déporté, avec câble de 3m inclus. Possibilité de rallonge de 10m avec connecteurs (transformateurs et câblages qualifiés)

- Commande par :

  - point de commande intérieur mural radio de type X3D, avec ou sans ouverture à la française

  - ou, sans point de commande pour un pilotage via GTB

- Sans détection d’obstacle, à l’ouverture et à la fermeture.

- Poignée de tirage design, ou rosace coulissante

- Marquage CE

- Garantie 2 ans pièces pour le kit de motorisation.

Et pour la version pilotée :

- Pilotage à distance, programmation horaire et scénarisation possible via l’apps K•LINE Smart Home, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

- Pilotage à distance via un assistant vocal connecté du type Google Home

- Utilisation via un capteur de Qualité d’Air Intérieur de type Netatmo pour un diagnostic en temps réel de la qualité de l’air ambiant, et pour un pilotage des ouvertures et fermetures selon le/les seuils de CO2, humidité et température programmés.

## 3.6 - FENETRE et PORTE-FENETRE OSCILLO-BATTANT 2 VANTAUX

.	De type : K•LINE série KL-FP ou équivalent.

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

- 	Système sous Avis Technique ou Document Technique d’Application du CSTB en cours de validité.

- 	Fabrication certifiée par la marque NF-Qualité pour le Bâtiment (NF – QB)

-	Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Drainage de la pièce d'appui par trous oblongs de section adéquate invisibles de l’extérieur.

-	Couvre-joint intérieur intégré.

-	Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis.

.	Ouvrants :

-	En position "cachés" derrière le dormant.

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

- Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et le joint de battement.

.	Etanchéité entre dormant et ouvrants assurée par deux joints de battement.

.	Vitrage : épaisseur 24, 30, 42 ou 48 mm. Intercalaire noir, avec remplissage argon. Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

.	Ferrage :

-	Mécanisme adapté aux dimensions de l'ouvrant de service.

-	Système de sécurité évitant la "mise en drapeau".

-	Crémone et renvois d'angle encastrés en feuillure de l'ouvrant de service.

-	Verrou bas sur le semi-fixe en fenêtre

- Verrou haut automatique + verrou bas en porte-fenêtre.

.	Options :

- DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré, sans fil, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

- Battue mince 50mm et poignée centrée (uniquement pour les hauteurs < 2150 mm)

- Seuil PMR sans encastrement (assemblage à coupes droites), sur porte-fenêtre

- Profil de tirage extérieur, sur porte-fenêtre

- Manœuvre « logique à clé »

- Verrouillage bas pour une hauteur de manœuvre conforme PMR sur le semi-fixe de porte-fenêtre (uniquement pour des vitrages de 24 ou 30 mm)

- Paumelles invisibles avec ouverture à 180°

.	Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Manœuvre par poignée laquée à "carré tournant" 3 positions : fermeture, soufflet et française.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

Commentaires spécifiques            : ……………………………………………………………

## 3.7 - PORTE-FENETRE FRANCAISE 1 VANTAIL - SERRURE - DOUBLE BEQUILLE

.	De type : K•LINE série KL-FP ou équivalent.

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

- 	Système sous Avis Technique ou Document Technique d’Application du CSTB en cours de validité.

- 	Fabrication certifiée par la marque NF-Qualité pour le Bâtiment (NF – QB)

-	Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Drainage de la pièce d'appui par trous oblongs de section adéquate invisibles de l’extérieur.

-	Couvre-joint intérieur intégré.

-	Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis.

.	Ouvrant :

-	En position "caché" (sur 3 côtés seulement) derrière le dormant.

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

- Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et le joint de battement.

.	Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement.

.	Vitrage : épaisseur 24 ou 30 mm. Intercalaire noir, avec remplissage argon. Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

.	Manœuvre :

-	Double béquille alu actionnant une serrure à pêne et une crémone 5 points.

-	Verrouillage de l'ensemble par barillet européen 3 clés.

.	Ferrage :

- Par paumelles à platine sur le dormant et paumelles vissées sur l'ouvrant.

.	Options :

- Seuil PMR sans encastrement (assemblage à coupes droites), sur porte-fenêtre

- DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré, sans fil, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

- Paumelles invisibles avec ouverture à 180°

.	Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

Commentaires spécifiques            : ……………………………………………………………

## 3.8 - PORTE-FENETRE FRANCAISE 2 VANTAUX - SERRURE - DOUBLE BEQUILLE

.	De type : K•LINE série KL-FP ou équivalent.

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglets par équerres serties.

- 	Système sous Avis Technique ou Document Technique d’Application du CSTB en cours de validité.

- 	Fabrication certifiée par la marque NF-Qualité pour le Bâtiment (NF – QB)

-	Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Drainage de la pièce d'appui par trous oblongs de section adéquate invisibles de l’extérieur.

-	Couvre-joint intérieur intégré.

-	Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis.

.	Ouvrants :

-	En position "cachés" (sur trois côtés pour le vantail de service) derrière le dormant.

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

- Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et le joint de battement.

.	Etanchéité entre dormant et ouvrants assurée par deux joints de battement.

.	Vitrage : épaisseur 24 ou 30 mm. Intercalaire noir, avec remplissage argon. Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

.	Manœuvre :

-	Double béquille alu actionnant une serrure à pêne et une crémone 5 points.

-	Verrouillage de l'ensemble par barillet européen 3 clés.

. Ferrage :

-	Par paumelles à platine sur le dormant et paumelles vissées sur les ouvrants.

-	Verrous haut et bas sur le semi-fixe.

.	Options :

- Seuil PMR sans encastrement (assemblage à coupes droites), sur porte-fenêtre

- DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré, sans fil, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

- Paumelles invisibles avec ouverture à 180°

.	Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

Commentaires spécifiques            : ……………………………………………………………

## 3.9 - FENETRE et PORTE-FENETRE FRANCAISE 1 VANTAIL "RESPIRANT"

.	De type : K•LINE série KL-AIR ou équivalent.

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

-		Système sous Avis Technique ou Document Technique d’Application du CSTB en cours de validité.

- 		Fabrication certifiée par la marque NF-Qualité pour le Bâtiment (NF – QB)

-	Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Drainage de la pièce d'appui par trous oblongs de section adéquate invisibles de l’extérieur.

-	Couvre-joint intérieur intégré.

-	Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis.

.	Ouvrant :

-	En position "caché" derrière le dormant.

-	Technique d’ouvrant "respirant" : simple vitrage extérieur / lame d’air de 45mm équilibrée avec la pression extérieure / vitrage isolant 24 mm à l’intérieur.

-	Equilibrage de la pression de la lame d’air respirante par conduits de section adéquate invisibles de l’extérieur.

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

- Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et le joint de battement.

-	Parecloses intérieures clippées.

.	Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement.

.	Vitrages : Intercalaire noir, avec remplissage argon. Feuillures, drainages, calages et joints de vitrages conformes au D.T.U. 39.

.	Manœuvre par poignée laquée à "carré tournant" actionnant une crémone encastrée en feuillure de l’ouvrant.

.	Ferrage par paumelles à platine sur le dormant et paumelles vissées sur l'ouvrant.

.	Options :

- DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré, sans fil, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

- Seuil PMR sans encastrement (assemblage à coupes droites), sur porte-fenêtre

- Paumelles invisibles avec ouverture à 100°

- Compas entrebâilleur (compatible avec poignée à 268mm du bas de l’ouvrant)

.	Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

.	Commentaires spécifiques 	:……………………………………………………………

## 3.10 - FENETRE et PORTE-FENETRE FRANCAISE 2 VANTAUX "RESPIRANT"

.	De type : K•LINE série KL-AIR ou équivalent.

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

-	Système sous Avis Technique ou Document Technique d’Application du CSTB en cours de validité.

-	Fabrication certifiée par la marque NF-Qualité pour le Bâtiment (NF – QB)

-	Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Drainage de la pièce d'appui par trous oblongs de section adéquate invisibles de l’extérieur.

-	Couvre-joint intérieur intégré.

-	Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis.

.	Ouvrants :

-	En position "cachés" derrière le dormant.

-	Technique d’ouvrant "respirant" : simple vitrage extérieur / lame d’air de 45mm équilibrée avec la pression extérieure / vitrage isolant 24 mm à l’intérieur.

- Equilibrage de la pression de la lame d’air respirante par conduits de section adéquate invisibles de l’extérieur.

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

- Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et le joint de battement.

-	Parecloses intérieures clippées.

.	Etanchéité entre dormant et ouvrants assurée par deux joints de battement.

.	Vitrages : Intercalaire noir, avec remplissage argon. Feuillures, drainages, calages et joints de vitrages conformes au D.T.U. 39.

.	Manœuvre par poignée laquée à "carré tournant" actionnant une crémone encastrée en feuillure de l’ouvrant.

.	Ferrage :

-	par paumelles à platine sur le dormant et paumelles vissées sur ouvrants

-	Verrou bas sur le semi-fixe en fenêtre

- Verrou haut automatique + verrou bas sur le semi-fixe en porte-fenêtre.

.	Options :

- DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré, sans fil, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

- Seuil PMR sans encastrement (assemblage à coupes droites), sur porte-fenêtre

- Paumelles invisibles avec ouverture à 100°

- Verrouillage bas pour une hauteur de manœuvre conforme PMR sur le semi-fixe de porte-fenêtre (uniquement pour des vitrages de 24 ou 30 mm)

.	Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

.	Commentaires spécifiques 	:……………………………………………………………

## 3.11 - FENETRE et PORTE-FENETRE OSCILLO-BATTANT 1 VANTAIL "RESPIRANT",

.	De type : K•LINE série KL-AIR ou équivalent.

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

-	  Système sous Avis Technique ou Document Technique d’Application du CSTB en cours de validité.

-		Fabrication certifiée par la marque NF-Qualité pour le Bâtiment (NF – QB)

-	Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Drainage de la pièce d'appui par trous oblongs de section adéquate invisibles de l’extérieur.

-	Couvre-joint intérieur intégré.

-	Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis.

.	Ouvrant :

-	En position "caché" derrière le dormant.

-	Technique d’ouvrant "respirant" : simple vitrage extérieur / lame d’air de 45mm équilibrée avec la pression extérieure / vitrage isolant 24 mm à l’intérieur.

-	Equilibrage de la pression de la lame d’air respirante par conduits de section adéquate invisibles de l’extérieur.

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

- Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et le joint de battement.

-	Parecloses intérieures clippées.

.	Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement.

.	Vitrage : Intercalaire noir, avec remplissage argon. Feuillures, drainages, calages et joints de vitrages conformes au D.T.U. 39.

.	Manœuvre par poignée laquée à "carré tournant" 3 positions: fermeture, soufflet et française.

.	Ferrage :

-	Mécanisme adapté aux dimensions du châssis.

-	Système de sécurité évitant la "mise en drapeau".

-	Crémone et renvois d'angle encastrés en feuillure de l'ouvrant.

Options :

- DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré, sans fil, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

- Seuil PMR sans encastrement (assemblage à coupes droites), sur porte-fenêtre

- Paumelles invisibles avec ouverture à 100°

- Manœuvre « logique à clé ».

.	Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

.	Commentaires spécifiques 	:……………………………………………………………

## 3.12 - FENETRE et PORTE-FENETRE OSCILLO-BATTANT 2 VANTAUX "RESPIRANT"

.	De type : K•LINE série KL-AIR ou équivalent.

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

-	Système sous Avis Technique ou Document Technique d’Application du CSTB en cours de validité.

-	Fabrication certifiée par la marque NF-Qualité pour le Bâtiment (NF – QB)

-	Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Drainage de la pièce d'appui par trous oblongs de section adéquate invisibles de l’extérieur.

-	Couvre-joint intérieur intégré.

-	Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis.

.	Ouvrants :

-	En position "cachés" derrière le dormant.

-	Technique d’ouvrant "respirant" : simple vitrage extérieur / lame d’air de 45mm équilibrée avec la pression extérieure / vitrage isolant 24 mm à l’intérieur.

-	Equilibrage de la pression de la lame d’air respirante par conduits de section adéquate invisibles de l’extérieur.

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

- Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et le joint de battement.

-	Parecloses intérieures clippées.

.	Etanchéité entre dormant et ouvrants assurée par deux joints de battement.

.	Vitrages : Intercalaire noir, avec remplissage argon. Feuillures, drainages, calages et joints de vitrages conformes au D.T.U. 39.

.	Ferrage :

-	Mécanisme adapté aux dimensions du châssis.

-	Système de sécurité évitant la "mise en drapeau".

-	Crémone et renvois d'angle encastrés en feuillure de l'ouvrant.

-	Verrou bas sur le semi-fixe en fenêtre.

- Verrou haut automatique + verrou bas sur le semi-fixe en porte-fenêtre.

Options :

- DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré, sans fil, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

- Seuil PMR sans encastrement (assemblage à coupes droites), sur porte-fenêtre

- Paumelles invisibles avec ouverture à 100°.

- Manœuvre « logique à clé ».

- Verrouillage bas pour une hauteur de manœuvre conforme PMR sur le semi-fixe de porte-fenêtre.

.	Manœuvre par poignée laquée à "carré tournant" 3 positions: fermeture, soufflet et française

.	Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

.	Commentaires spécifiques 	:……………………………………………………………

## 3.13 - OPTION STORE VENITIEN INCORPORE pour menuiserie "respirante"

Le descriptif ci-dessous est à insérer, pour les menuiseries concernées, avant le paragraphe « .Localisation :… ».

.	Principe :

-	Store vénitien intégré dans la lame d’air respirante et accessible par déparclosage du vitrage extérieur.

-	Lames aluminium thermolaquées, de largeur 25mm. Teinte : ……   (à préciser – selon règles techniques du fabricant)

.	Type de manœuvre (à préciser) :

- manœuvre manuelle, par bouton moleté : store baissé, à lames orientables.

OU

- manœuvre électrique filaire : store motorisé, à lames orientables. Commande par interrupteur / inverseur encastré, alimentations et automatismes inclus.

OU

- manœuvre électrique radio de type Somfy RTS : store motorisé, à lames orientables. 
Commande par télécommande radio portative, alimentations et automatismes inclus.

## 3.14 - FENETRE COULISSANTE 2 VANTAUX MOBILES

.	De type : K•LINE série KL-BC ou équivalent.

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes droites par vissage (neuf) ou à coupes d’onglet par équerres serties (réno, monomur, ossature bois, ITE).

- Système sous Avis Technique ou Document Technique d’Application du CSTB en cours de validité.

- Fabrication certifiée par la marque NF-Qualité pour le Bâtiment (NF – QB)

-	Etanchéité renforcée dans les angles bas entre rails.

-	Drainage de la pièce d'appui par trous oblongs de section adéquate invisibles de l’extérieur.

-	Bande d'usure des chemins de roulement : clippée.

-	Couvre-joint intérieur intégré.

-	Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis.

.	Ouvrants :

-	Effet bilame maîtrisé

-	Profils à rupture de pont thermique assemblés à coupes droites par vissage.

- Montant central avec double chicane isolante.

-	Etanchéité entre dormant et ouvrants assurée par 2 joints glissants enfilés à la périphérie des ouvrants.

.	Accessoires :

-	Une crémone encastrée sur chaque vantail. Verrouillage 1 point ou multipoints avec anti-fausse manœuvre (selon faisabilités).

- Gâches métalliques sur le dormant.

-	Galets à aiguille dont 1 réglable sur chaque vantail.

-	Visserie de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Vitrage : épaisseur 28 ou 32 mm. Intercalaire noir, avec remplissage argon. Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

.	Options :

- DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré (1 par poignée manœuvrante), sans fil, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

.	Commentaires spécifiques 	: Dispositif de sécurité anti-soulèvement des ouvrants

## 3.15 - PORTE-FENETRE COULISSANTE 2 VANTAUX MOBILES

.	De type : K•LINE série KL-BC ou équivalent.

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes droites par vissage (neuf) ou à coupes d’onglet par équerres serties (réno, monomur, ossature bois, ITE).

- Système sous Avis Technique ou Document Technique d’Application du CSTB en cours de validité.

- Fabrication certifiée par la marque NF-Qualité pour le Bâtiment (NF – QB)

-	Etanchéité renforcée dans les angles bas entre rails.

-	Drainage de la pièce d'appui par trous oblongs de section adéquate invisibles de l’extérieur.

-	Bande d'usure des chemins de roulement : clippée.

-	Couvre-joint intérieur intégré.

-	Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis.

.	Ouvrants :

-	Effet bilame maîtrisé

-	Profils à rupture de pont thermique assemblés à coupes droites par vissage.

- Inertie renforcée du montant central selon abaques. Montant central avec double chicane isolante.

-	Etanchéité entre dormant et ouvrants assurée par 2 joints glissants enfilés à la périphérie des ouvrants.

.	Accessoires :

-	Une crémone encastrée sur chaque vantail. Verrouillage 1 point ou multipoints avec anti-fausse manœuvre (selon faisabilités).

- Gâches métalliques sur le dormant.

-	Quatre galets à aiguille dont 1 réglable sur chaque vantail.

- Butée de fin de course.

-	Visserie de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Options :

- DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré (1 par poignée manœuvrante), sans fil, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

-	 Profil pour liaison avec aménagement extérieur (terrasse) conforme PMR. (en neuf, pour monomur, ossature bois, ITE) :

.	Vitrage : épaisseur 28 ou 32 mm. Intercalaire noir, avec remplissage argon. Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

.	Commentaires spécifiques 	: Dispositif de sécurité anti-soulèvement des ouvrants

## 3.15 bis - ADDITIF: Option « Coulissant Piloté »

Le descriptif ci-dessous est à insérer, pour les menuiseries concernées, avant le paragraphe « . Localisation :… ».

. Points d’attention pour l’option « Coulissant Piloté – CPi »

- Produit réservé à un usage résidentiel exclusivement. Les règlementations et normes auxquelles ce produit se réfère excluent tout usage en E.R.P.

- disponible uniquement sur les coulissants 2 rails 2 vantaux

- poids maxi par vantail : 180 kg, et dans la limite des possibilités dimensionnelles actuellement en vigueur ;

- disponible sans VR ou sous VR Tunnel ou avec Bloc VR ½ linteau (non compatible en solution bloc-baie avec coffre en débordement intérieur)

. Option « Coulissant piloté – CPi » ou équivalent :

- Caisson de motorisation, monté en usine, en débord intérieur. Section du caisson : 66 x 64mm. Caisson en profils alu thermolaqué, muni d’embouts latéraux en composite (flasques), en accord avec la couleur intérieure du châssis (non disponible en teinte « anodisé intérieure »)

- Design carré, discret et élégant, en accord avec le design du châssis coulissant.

- Motorisation radio Somfy type IO Homecontrol

- Déplacement rapide et silencieux.

- Vitesses d’accostage réduites.

- Bras de manœuvre discret, avec témoin d’ouverture.

- Verrouillage automatique du vantail de service motorisé.

- Détection d’obstacle, à l’ouverture et à la fermeture.

- Fonction « aération sécurité enfants » intégrée

- Pilotage par point de commande intérieur mural, 4 positions : ouverture / verrouillage / 1 position favorite MY programmable / 1 position dédiée aération sécurité enfants.

- Dispositif de débrayage et de verrouillage manuel du vantail de service motorisé en cas de coupure de courant

- Garantie 5 ans pièces.

- Pilotage à distance, programmation et scénarisation possible via l’apps K•LINE Smart Home, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie. Possibilité de programmer une durée d’ouverture (illimité, 10min ou 20min) de la position « aération sécurité enfants »

Ou Pilotage à distance dans l’environnement Somfy

. Options :

- Pilotage par télécommande portative

- Pilotage par clavier à code

## 3.16 - PORTE-FENETRE COULISSANTE 3 RAILS 3 VANTAUX EGAUX MOBILES

.	De type : K•LINE série KL-BC ou équivalent.

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes droites par vissage (neuf) ou à coupes d’onglet par équerres serties (réno, monomur, ossature bois, ITE).

- Système sous Avis Technique ou Document Technique d’Application du CSTB en cours de validité.

- Fabrication certifiée par la marque NF-Qualité pour le Bâtiment (NF – QB)

-	Etanchéité renforcée dans les angles bas entre rails.

-	Drainage de la pièce d'appui par trous oblongs de section adéquate invisibles de l’extérieur.

-	Bande d'usure des chemins de roulement : clippée.

-	Couvre-joint intérieur intégré.

-	Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis.

.	Ouvrants :

-	Effet bilame maîtrisé

-	Profils à rupture de pont thermique assemblés à coupes droites par vissage.

-	Montants centraux avec double chicane isolante.

- Inertie renforcée du montant central selon abaques.

-	Etanchéité entre dormant et ouvrants assurée par 2 joints glissants enfilés à la périphérie des ouvrants.

.	Accessoires :

-	Une crémone encastrée sur chaque vantail d’extrémité. Verrouillage 1 point ou multipoints avec anti-fausse manœuvre (selon faisabilités).

-	Six galets à aiguille dont 1 réglable sur chaque vantail.

- Butée de fin de course.

-	Visserie de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Vitrage : épaisseur 28 ou 32 mm. Intercalaire noir, avec remplissage argon. Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

.	Options :

- DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré (1 par vantail d’extrémité), sans fil, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

.	Commentaires spécifiques 	: Dispositif de sécurité anti-soulèvement des ouvrants

## 3.17 – BAIE "A GALANDAGE" 1 VANTAIL

Baie coulissante dont l'ouvrant "s'efface" dans la cloison de doublage

.	De type : K•LINE série KL-BG ou équivalent.

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes droites par vissage.

-	Couvre-joint intérieur intégré.

-	Traverse haute et pièce d'appui (exemptes de raccord) filantes dans le doublage.

- Priorité sera donnée à un maximum de clair de vitrage, avec un montant d’entrée de refoulement "caché" derrière la maçonnerie.

-	Drainage de la pièce d'appui par trous oblongs de section adéquate répartis dans le clair de l'ouverture, invisibles de l’extérieur.

-	Bande d'usure des chemins de roulement : clippée.

-	Profil porte-brosse intérieur démontable permettant le "gondage" (ou "dégondage") de l'ouvrant, et l’accessibilité à la zone de refoulement.

-	Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée entre tableaux après la pose du châssis.

- Plat de tôle alu noire pour masquer l’isolant à l’entrée du refoulement.

.	Ouvrant :

-	Effet bilame maîtrisé

-	Profils à rupture de pont thermique assemblés à coupes droites par vissage.

-	Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par 2 joints glissants enfilés à la périphérie de l'ouvrant.

.	Accessoires :

-	Une crémone encastrée. Verrouillage 1 point ou multipoints avec anti-fausse manœuvre.

- Gâches métalliques sur le dormant.

-	Deux galets à aiguille, dont un réglable.

-	Visserie de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

. Vitrage : épaisseur 28 ou 32 mm. Intercalaire noir, avec remplissage argon. Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

.	Options :

- DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré, sans fil, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

- Profil pour liaison avec aménagement extérieur (terrasse) conforme PMR.

- Isolation du refoulement pré-monté et pré-étanché en usine.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

.	Commentaires spécifiques : Dans le cas où le refoulement n’est pas isolé en usine, le panneau de fermeture du doublage (côté refoulement) devra impérativement être démontable et isolé (plaque d'isolant rigide de type Styrofoam). Prévoir également un complément d'isolation thermique sur la face intérieure du mur porteur (même type d'isolant).

## 3.18 - BAIE "A GALANDAGE" 2 VANTAUX EGAUX SUR 1 RAIL

Baie coulissante dont les ouvrants "s'effacent"
(l'un à droite et l'autre à gauche) dans la cloison de doublage

.	De type : K•LINE série KL-BG ou équivalent.

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes droites par vissage.

-	Couvre-joint intérieur intégré.

-	Traverse haute et pièce d'appui (exemptes de raccord) filantes dans le doublage.

- 	Priorité sera donnée à un maximum de clair de vitrage, avec un montant d’entrée de refoulement "caché" derrière la maçonnerie.

- Drainage de la pièce d'appui par trous oblongs de section adéquate répartis dans le clair de l'ouverture, invisibles de l’extérieur.

-	Bande d'usure des chemins de roulement : clippée.

-	Profils porte-brosse intérieur démontables permettant le "gondage" (ou "dégondage") des ouvrants, et l’accessibilité aux zones de refoulement.

-	Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée entre tableaux après la pose du châssis.

- Plat de tôle alu noire pour masquer l’isolant à l’entrée du refoulement.

.	Ouvrants :

-	Effet bilame maîtrisé

-	Profils à rupture de pont thermique assemblés à coupes droites par vissage.

- Inertie renforcée des montants centraux.

-	Etanchéité entre dormant et ouvrants assurée par 2 joints glissants enfilés à la périphérie des ouvrants.

.	Accessoires :

-	Au centre : une crémone encastrée sur le vantail de service. Verrouillage 1 point ou multipoints avec anti-fausse manœuvre.

- Gâche(s) métallique(s) sur le profil de jonction central.

-	Quatre galets à aiguille, dont un réglable par vantail.

-	Visserie de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Vitrage : épaisseur 28 ou 32 mm. Intercalaire noir, avec remplissage argon. Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

.	Options :

- DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré (1 sur le vantail de service), sans fil, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

- Profil pour liaison avec aménagement extérieur (terrasse) conforme PMR.

- Isolation du refoulement pré-monté et pré-étanché en usine.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

.	Commentaires spécifiques : Dans le cas où les refoulements ne sont pas isolés en usine, les 2 panneaux de fermeture du doublage (côté refoulements) devront impérativement être démontables et isolés (plaques d'isolant rigide de type Styrofoam). Prévoir également un complément d'isolation thermique sur la face intérieure du mur porteur (même type d'isolant).

## 3.19 - BAIE "A GALANDAGE" 2 VANTAUX EGAUX SUR 2 RAILS

Baie coulissante dont les ouvrants "s'effacent" du même côté

(soit à droite, soit à gauche) dans la cloison de doublage

.	De type : K•LINE série KL-BG ou équivalent.

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes droites par vissage.

-	Couvre-joint intérieur intégré.

-	Traverse haute et pièce d'appui (exemptes de raccord) filantes dans le doublage.

- 	Priorité sera donnée à un maximum de clair de vitrage, avec un montant d’entrée de refoulement "caché" derrière la maçonnerie.

- 	Drainage de la pièce d'appui par trous oblongs de section adéquate répartis dans le clair de l'ouverture, invisibles de l’extérieur.

-	Bande d'usure des chemins de roulement : clippée.

-	Profils porte-brosse intérieur démontables permettant le "gondage" (ou "dégondage") des ouvrants, et l’accessibilité aux zones de refoulement.

-	Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée entre tableaux après la pose du châssis.

- Plat de tôle alu noire pour masquer l’isolant à l’entrée du refoulement.

.	Ouvrants :

-	Effet bilame maîtrisé

-	Profils à rupture de pont thermique assemblés à coupes droites par vissage.

- Inertie renforcée du montant chicane extérieur.

-	Etanchéité entre dormant et ouvrants assurée par 2 joints glissants enfilés à la périphérie des ouvrants.

.	Accessoires :

-	Une crémone encastrée. Verrouillage 1 point ou multipoints avec anti-fausse manœuvre.

- Gâche(s) métallique(s) sur le dormant.

-	Quatre galets à aiguille, dont un réglable par vantail.

-	Visserie de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Vitrage : épaisseur 28 ou 32 mm. Intercalaire noir, avec remplissage argon. Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

.	Options :

- DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré (1 sur le vantail de service), sans fil, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

- Profil pour liaison avec aménagement extérieur (terrasse) conforme PMR.

- Isolation du refoulement pré-monté et pré-étanché en usine.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

.	Commentaires spécifiques : Dans le cas où le refoulement n’est pas isolé en usine, le panneau de fermeture du doublage (côté refoulement) devra impérativement être démontable et isolé (plaque d'isolant rigide de type Styrofoam). Prévoir également un complément d'isolation thermique sur la face intérieure du mur porteur (même type d'isolant).

## 3.20 - PORTE D’ENTREE 1 VANTAIL – OUVRANT MONOBLOC

.	De type : K•LINE série KL-PM / KL-PL ou équivalent.

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

-	Seuil à rupture de pont thermique assemblé à coupes droites par vissage. Hauteur du seuil conforme PMR même sans encastrement.

-	Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Couvre-joint intérieur intégré.

.	Ouvrant :

-	Ouvrant monobloc.

-	Profils tubulaires masqués à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

-	Panneau isolant décoratif de 72 ou 85mm d’épaisseur constitué de deux parois aluminium et d'une âme isolante haute densité.

.	Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement.

.	Ferrage : par paumelles à platine sur le dormant et paumelles vissées sur l'ouvrant. Avec réglages bidimensionnel ou tri-dimensionnels

.	Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Manœuvre :

-	Double béquille inox ou double béquille avec revêtement PVD et montage rapide actionnant une serrure 5 points dont 2 crochets.

-	Verrouillage de l'ensemble par barillet européen 3 clés.

.	Options :

- DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré, sans fil, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

- Vitrage intégré formant motif décoratif. selon modèles).

- Isolation acoustique (disponibilité selon modèles).

- Serrure retour de pêne à clé, avec bouton ou barre de tirage extérieure, et demi-béquille intérieure.

- Serrure motorisée pour Porte à Ouverture à Distance, avec retour d’information sur le verrouillage de la porte, via une appli sur smartphone et une box domotique, de type K•LINE Smart Home ou équivalent.

- Serrure à relevage avec classement de résistance à l’effraction A2P 1* (uniquement en porte 1 vantail épaisseur 72mm).

- Bloc porte avec classement de résistance à l’effraction RC2 (uniquement en porte 1 vantail épaisseur 85mm).

- Cache-cylindre renforcé.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

.	Commentaires spécifiques          : ……………………………………………………………

## 3.21 - PORTE D’ENTREE 1 VANTAIL – OUVRANT VITRE SEMI-CACHE

.	De type : K•LINE série KL-PV ou équivalent.

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

-	Seuil à rupture de pont thermique assemblé à coupes droites par vissage. Hauteur du seuil conforme PMR même sans encastrement.

-	Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Couvre-joint intérieur intégré.

.	Ouvrant :

-	Ouvrant semi-caché

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

- Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

- Profil complémentaire recevant serrure et béquilles.

-	Parecloses intérieures clippées.

.	Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement.

.	Vitrage :

Triple vitrage feuilleté décoratif de 58 mm d’épaisseur. Intercalaire noir, et remplissage argon

Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

.	Ferrage : par paumelles à platine sur le dormant et paumelles vissées sur l'ouvrant. Avec réglage bidimensionnel.

.	Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Manœuvre :

-	Double béquille inox ou double béquille avec revêtement PVD et montage rapide actionnant une serrure 5 points dont 2 crochets.

-	Verrouillage de l'ensemble par barillet européen 3 clés.

.	Options :

- DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré, sans fil, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

- Serrure retour de pêne à clé, avec bouton ou barre de tirage extérieure, et demi-béquille intérieure.

- Serrure à relevage avec classement de résistance à l’effraction A2P 1* (uniquement en porte 1 vantail).

- Cache-cylindre renforcé.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

.	Commentaires spécifiques          : ……………………………………………………………

## 3.22 - PORTE D’ENTREE 1 VANTAIL – OUVRANT VU TRADITIONNEL

.	De type : K•LINE série KL-PE ou équivalent.

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

-	Seuil à rupture de pont thermique assemblé à coupes droites par vissage. Hauteur du seuil conforme PMR même sans encastrement.

-	Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Couvre-joint intérieur intégré.

.	Ouvrant :

-	Ouvrant apparent

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

- Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Parecloses intérieures clippées.

.	Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement.

.	Remplissage :

-	Triple vitrage feuilleté décoratif de 47mm d’épaisseur, ou double vitrage ou panneau de 30mm. Intercalaire noir, et remplissage argon.

- Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

.	Ferrage : par paumelles à platine sur le dormant et paumelles vissées sur l'ouvrant. Avec réglage bidimensionnel.

.	Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Manœuvre :

-	Double béquille alu actionnant une serrure 5 points dont 2 crochets.

-	Verrouillage de l'ensemble par barillet européen 3 clés.

.	Options :

- DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré, sans fil, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

- Serrure retour de pêne à clé, avec poignée de tirage extérieure, et demi-béquille intérieure.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

.	Commentaires spécifiques          : ……………………………………………………………

## 3.23 - PORTE DE SERVICE 1 VANTAIL

.	De type : K•LINE série KL-PS ou équivalent.

.	Dormant :

-	Profils tubulaires en aluminium thermolaqué à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

-	Seuil assemblé à coupes droites par vissage. Hauteur du seuil conforme PMR même sans encastrement.

-	Etanchéité renforcée dans les angles bas.

-	Tapées éventuelles pour reprise de doublage.

.	Ouvrant :

-	Ouvrant monobloc.

-	Panneau isolant décoratif de 50mm d’épaisseur, constitué de 2 tôles acier également thermolaquées intérieure et extérieure (comme le dormant), à haute résistance aux chocs et à la corrosion et d’un remplissage par mousse injectée.

- Vitrage affleurant aux tôles (selon les modèles)

.	Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement.

.	Vitrage : double vitrage feuilleté 44.2 aux 2 faces, clair ou dépoli (épaisseur 41mm).

.	Ferrage : par paumelles à platine sur le dormant et paumelles vissées sur l'ouvrant.

.	Manœuvre :

-	Double béquille sur plaques actionnant une serrure 5 points à relevage.

-	Verrouillage de l'ensemble par barillet européen 3 clés.

.	Options :

- Vitrage clair ou dépoli (selon les modèles).

- Serrure automatique

- Serrure retour de pêne à clé et poignée de tirage extérieure, et demi-béquille intérieure.

- DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré, sans fil, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

.	Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

.	Commentaires spécifiques          : ……………………………………………………………

## 3.24 - PORTE GRAND TRAFIC à la FRANCAISE à 1 ou 2 VANTAUX,

.	De type : K•LINE série KL-GT ou équivalent, avec une endurance validée à 1 million de cycles ouverture/ fermeture (classe 8).

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

-	Seuil conforme PMR 20 mm avec garde à l’eau, assemblé à coupes droites par vissage, sans encastrement, et avec réservation pour calfeutrement.

-	Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Tapées éventuelles pour reprise de doublage et couvre-joint intérieur rapportés et étanchés en usine, selon le type de pose.

- Possibilité d’assemblage en ensembles composés (imposte, fixe latéral, châssis ouvrant, etc.), avec large choix de renforts selon le besoin d’inertie.

.	Ouvrant :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

-	Ouvrant(s) en affleurement du dormant.

-	Parecloses intérieures clippées.

.	Etanchéité entre dormant et ouvrant(s) assurée par deux joints de battement.

.	Vitrage :		- Simple vitrage (8 ou 10mm).

- Double ou triple vitrage ou panneau d’épaisseur 24, 30, 36, 42 ou 48mm. Intercalaire noir, avec remplissage argon.

- Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

. Ferrage : - paumelles en applique, avec réglages tridimensionnels.

- verrouillage haut et bas du vantail semi-fixe en 2 vantaux

.	Manœuvre :

-	Double béquille aluminium actionnant une serrure multipoints à relevage avec crochets.

-	Verrouillage de l'ensemble par barillet européen 3 clés.

.	Options :

- Seuil plat 6mm sans garde à l’eau.

- Ferrage par paumelles à clamer (faisabilité selon abaques fournisseurs)

- Ferme-porte hydraulique à coulisse, en applique ou encastré, sur vantail de service ou sur les 2 vantaux (avec sélecteur de fermeture)

- Gâche électrique, à émission ou à rupture ou à contact stationnaire 12 et 24 V (à préciser).

- Serrure à rouleau, serrure à retour de pêne à clé (à préciser).

- Bandeau ventouse électromagnétique 12 – 24 – 48 V (compatible NF S61-937)

- Détecteur d’Ouverture en applique (DO), fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur la fermeture de la menuiserie.

- Poignées et/ou barres de tirage au choix.

.	Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

.	Commentaires spécifiques 	:……………………………………………………………

## 3.25 - PORTE GRAND TRAFIC à l’ANGLAISE, à 1 ou 2 VANTAUX,

.	De type : K•LINE série KL-GT ou équivalent, avec une endurance validée à 1 million de cycles ouverture/ fermeture (classe 8).

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

-	Seuil conforme PMR 20 mm avec garde à l’eau, assemblé à coupes droites par vissage, sans encastrement, et avec réservation pour calfeutrement.

-	Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Tapées éventuelles pour reprise de doublage et couvre-joint intérieur rapportés et étanchés en usine, selon le type de pose.

- Possibilité d’assemblage en ensembles composés (imposte, fixe latéral, châssis ouvrant, etc.), avec large choix de renforts selon le besoin d’inertie.

.	Ouvrant :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

-	Ouvrant(s) en affleurement du dormant.

-	Parcloses intérieures clippées.

.	Etanchéité entre dormant et ouvrant(s) assurée par deux joints de battement.

.	Vitrage :		- Simple vitrage (8 ou 10mm).

- Double ou triple vitrage ou panneau d’épaisseur 24, 30, 36, 42 ou 48mm. Intercalaire noir, avec remplissage argon.

- Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

. Ferrage : - par paumelles en applique, avec réglages tridimensionnels.

- verrouillage haut et bas du vantail semi-fixe en 2 vantaux

.	Manœuvre :

-	Double béquille aluminium actionnant une serrure multipoints à relevage avec crochets.

-	Verrouillage de l'ensemble par barillet européen 3 clés.

.	Options :

- Seuil plat 6mm sans garde à l’eau.

- Ferrage par paumelles à clamer (faisabilité selon abaques fournisseurs)

- Crémone pompier encastrée

- Anti-panique à 1, 2 ou 3 points sur vantail de service, avec ou sans décondamnation extérieure, 2 points sur vantail semi-fixe.

- Ferme-porte hydraulique à coulisse, en applique ou encastré, sur vantail de service ou sur les 2 vantaux (avec sélecteur de fermeture)

- Gâche électrique, à émission ou à rupture ou à contact stationnaire 12 et 24 V (à préciser).

- Serrure à rouleau, serrure à retour de pêne à clé (à préciser).

- Bandeau ventouse électromagnétique 12 – 24 – 48 V (compatible NF S61-937)

- Détecteur d’Ouverture en applique (DO), fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur la fermeture de la menuiserie.

- Poignées et/ou barres de tirage au choix.

.	Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

.	Commentaires spécifiques 	:……………………………………………………………

## 3.26 - PORTE GRAND TRAFIC, avec dispositif ANTI-PINCE DOIGTS

.	De type : K•LINE série KL-GT ou équivalent,

ouvrant à la française ou à l’anglaise (à préciser)

en 1 vantail ou en 2 vantaux (à préciser)

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

-	Seuil conforme PMR 20 mm avec garde à l’eau, assemblé à coupes droites par vissage, sans encastrement, et avec réservation pour calfeutrement.

-	Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

-	Tapées éventuelles pour reprise de doublage et couvre-joint intérieur rapportés et étanchés en usine, selon le type de pose.

- Possibilité d’assemblage en ensembles composés (imposte, fixe latéral, châssis ouvrant, etc.), avec large choix de renforts selon le besoin d’inertie.

.	Ouvrant :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

-	Ouvrant(s) en affleurement du dormant.

-	Parecloses intérieures clippées.

.	Fonction anti pince doigts, de niveau 1 ou 2 (à préciser) : assurée par deux joints de battement en EPDM, en remplacement des ailes de battement aluminium.

-	de niveau 1 : traitement des montants côté paumelles

- de niveau 2 : traitement des montants côté paumelles, et côté serrure.

.	Vitrage :		- Simple vitrage (8 ou 10mm).

- Double ou triple vitrage ou panneau d’épaisseur 24, 30, 36, 42 ou 48mm. Intercalaire noir, avec remplissage argon.

- Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

. Ferrage : - paumelles en applique, avec réglages tridimensionnels.

- verrouillage haut et bas du vantail semi-fixe en 2 vantaux

.	Manœuvre :

-	Double béquille aluminium actionnant une serrure multipoints à relevage.

-	Verrouillage de l'ensemble par barillet européen 3 clés.

.	Options :

- Seuil plat 6mm sans garde à l’eau.

- Crémone pompier encastrée

- Ferme-porte hydraulique à coulisse, en applique, sur vantail de service ou sur les 2 vantaux (avec sélecteur de fermeture)

- Détecteur d’Ouverture en applique (DO), fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur la fermeture de la menuiserie.

- Poignées et/ou barres de tirage au choix.

La fonction anti-pince doigts peut entraîner des incompatibilités techniques d’accessoires selon le niveau d’anti pince doigt demandé. Se renseigner auprès du fabricant.

## 3.27 – BANDES et ENSEMBLES COMPOSES,

.	De type : K•LINE série KL-T ou équivalent.

.	Dormant / Tapées :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties, privilégiant la finesse des profilés.

-	Etanchéité renforcée dans les angles.

-	Tapées pour reprise de doublage et couvre-joint intérieur rapportés et étanchés en usine, en périphérie, selon le type de pose.

- Choix de montants / traverses intermédiaires.

- Choix de renforts, côté intérieur et/ou extérieur, selon les besoins d’inertie permettant de grandes dimensions.

- Partie(s) fixe(s) : parclosage intérieur ou parclosage extérieur.

.	Ouvrant :

-	Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties.

- Ouvrant à frappe : française, oscillo-battant ou soufflet.

-	2 design extérieurs au choix privilégiant la finesse des profilés : finition par joint noir rapporté ou finition par parclose alu.

.	Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement.

.	Vitrage :

- Simple vitrage (8 ou 10mm), uniquement pour les châssis fixes

- Double ou triple vitrage ou panneau d’épaisseur 24, 30, 42 ou 48mm. Intercalaire noir, avec remplissage argon.

- Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39.

. Ferrage :

- pour une ouverture à la française ou à soufflet : par fiches-platines en applique sur le dormant, et vissées dans l’ouvrant.

- pour une ouverture oscillo-battante : mécanisme crémone et renvois d’angle encastrés, adapté aux dimensions de l’ouvrant, avec système anti-fausse manœuvre.

.	Manœuvre par poignée laquée à "carré tournant" actionnant une crémone encastrée en feuillure de l'ouvrant.

.	Options :

- DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré, sans fil, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie.

- Paumelles invisibles (avec ouverture à 100 ou 180° – non disponible pour un ouvrant soufflet).

- Manœuvre « logique à clé »

- Manœuvre par carré pompier

- Compas entrebâilleur (compatible avec poignée à 268mm du bas de l’ouvrant )

.	Visserie de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.

.	Localisation 	:……………………………………………………………

.	Dimensions (L x H)	:……………………………………………………………

.	Epaisseur du doublage	:……………………………………………………………

.	Type de vitrage	:……………………………………………………………

.	Commentaires spécifiques 	:……………………………………………………………

## 3.28 - ADDITIF : BLOC-BAIE VOLET ROULANT INTEGRE EN DEBORDEMENT INTERIEUR, de type Nth / Rth Bubendorff ou équivalent

Le descriptif ci-dessous est à insérer, pour les menuiseries concernées, avant le paragraphe « . Localisation :… ».

.	Bloc-baie volet roulant intégré : de type Nth / Rth Bubendorff ou équivalent :

- Caisson en profils PVC muni d’embouts latéraux avec joint étanche à l’air et comportant deux joues latérales à tiroir supportant le mécanisme d’enroulement

- Face intérieure galbée.

- Section caisson : 220 x 200 H

- Débordement intérieur. Enroulement intérieur

- Tablier aluminium double paroi ou PVC avec ajourage. Teinte suivant nuancier du fabricant de volet.

- Verrouillage automatique du volet en position basse.

- Isolation thermique renforcée dans le caisson.

- Paires de coulisses aluminium thermolaquées avec joint anti-bruit et pattes de liaison au caisson. Les coulisses sont laquées à la teinte extérieure de la menuiserie.

- Profil d’arrêt d’enduit en linteau, laqué à la teinte de la menuiserie (en neuf)

- Garantie 2 ans pièces, main d’œuvre et déplacement

- Certification NF Fermetures

- Etanchéité à l’air : classe C5

- Manœuvre : (type à préciser)

  - Par treuil : treuil débrayable en fin de course et tringle oscillante

ou

  - Par moteur filaire : manœuvre par inverseur à encastrer

ou

  - Par moteur radio, avec ou sans retour d’information (à préciser) : manœuvre par télécommande radio portative

ou

  - Par moteur hybride : manœuvre à la fois filaire et radio, avec batterie de secours.

. Options :

- Extension de garantie à 5, 7 ou 10 ans

- Isolation acoustique renforcée du caisson

- Commande centralisée et/ou horloge (pour volet motorisé radio), par radio

- Manœuvre de secours par tringle (uniquement pour les volets motorisés radio avec retour d’information)

- Pilotage à distance sur smartphone via une appli et une box domotique de type K•LINE Smart Home ou équivalent (pour motorisations radio)

## 3.29 - ADDITIF : BLOC BAIE VOLET ROULANT INTEGRE EN DEBORDEMENT INTERIEUR, de type Thermobloc SPPF ou équivalent

Le descriptif ci-dessous est à insérer, pour les menuiseries concernées, avant le paragraphe « . Localisation :… ».

.	Bloc-baie volet roulant intégré : de type Thermobloc ou équivalent :

- Caisson en profils PVC muni d’embouts latéraux avec joint étanche à l’air et comportant deux joues latérales à tiroir supportant le mécanisme d’enroulement

- Face intérieure galbée.

- Section caisson : 215 x 195 H, ou 260 x 225 H

- Débordement intérieur. Enroulement intérieur

- Tablier aluminium double paroi ou PVC avec ajourage. Teinte suivant nuancier du fabricant de volet.

- Verrouillage automatique du volet en position basse.

- Isolation thermique renforcée dans le caisson. Sous-face en profilé triple chambre, ép. 28mm

- Paires de coulisses aluminium thermolaquées avec joint anti-bruit et pattes de liaison au caisson. Les coulisses et la lame finale sont laquées à la teinte extérieure de la menuiserie.

- Profil d’arrêt d’enduit en linteau, laqué à la teinte de la menuiserie (en neuf)

- Garantie 5 ans pièces, main d’œuvre et déplacement

- Certification NF Fermetures

- Etanchéité à l’air : classe C5

- Manœuvre : (type à préciser)

  - Par treuil : treuil débrayable en fin de course et tringle oscillante

ou

  - Par moteur filaire SOMFY ou DELTA DORE : manœuvre par inverseur à encastrer

ou

  - Par moteur radio X3D et point de commande radio mural ou portatif

ou

  - Par moteur radio SOMFY, avec ou sans retour d’information (à préciser) : manœuvre par télécommande radio portative ou murale

. Options :

- Isolation acoustique renforcée du caisson

- Volet autonome : alimentation par batterie + panneau photovoltaïque positionné en bavette ou en linteau (pour motorisations radio X3D)

- Double tablier

- Commande centralisée et/ou horloge (pour volet motorisé radio) : par radio, avec ou sans retour d’information

- Manœuvre de secours par tringle (pour les volets motorisés)

- Pilotage à distance sur smartphone via une appli et une box domotique de type K•LINE Smart Home ou équivalent (pour motorisations radio X3D)

## 3.30 - ADDITIF : BLOC BAIE VOLET ROULANT INTEGRE en DEMI-LINTEAU,

## de type Bubendorff ou équivalent

Le descriptif ci-dessous est à insérer, pour les menuiseries concernées, avant le paragraphe « . Localisation :… ».

.	Bloc-baie volet roulant intégré en DEMI-LINTEAU : de type Bubendorff ou équivalent :

- Caisson avec une paroi PVC muni d’embouts latéraux avec joint étanche à l’air, permettant un joint périphérique avec le gros œuvre dans le même plan que la menuiserie.

- Section caisson : 189 x 184 H

- Débordement extérieur, pour intégration dans l’épaisseur du gros œuvre et du doublage (linteau décaissé)

- Tablier aluminium double paroi ou PVC avec ajourage. Teinte suivant nuancier du fabricant de volet.

- Verrouillage automatique du volet en position basse.

- Paires de coulisses aluminium thermolaquées avec joint anti-bruit et pattes de liaison au caisson. Les coulisses sont laquées à la teinte extérieure de la menuiserie.

- Cornière de finition extérieure laquée à la teinte de la menuiserie

- Garantie 2 ans pièces, main d’œuvre et déplacement

- Certification NF Fermetures

- Etanchéité à l’air : classe C4

- Manœuvre : (type à préciser)

  - Par treuil : treuil débrayable en fin de course et tringle oscillante

ou

  - Par moteur filaire : manœuvre par inverseur à encastrer

ou

  - Par moteur radio, avec ou sans retour d’information (à préciser) : manœuvre par télécommande radio portative

ou

  - Par moteur hybride : manœuvre à la fois filaire et radio, avec batterie de secours.

. Options :

- Extension de garantie à 5, 7 ou 10 ans

- Volet à lames orientables : orientation d’une lame sur deux en position descendue (uniquement pour les volets avec motorisation radio R Bubendorff)

- Isolation acoustique renforcée du caisson

- Habillage aluminium de la sous-face en accord avec la teinte extérieure de la menuiserie

- Commande centralisée et/ou horloge (pour volet motorisé radio) : par radio, avec ou sans retour d’information

- Manœuvre de secours par tringle (uniquement pour les volets motorisés radio avec retour d’information)

- Pilotage à distance sur smartphone via une appli et une box domotique de type K•LINE Smart Home ou équivalent (pour motorisations radio X3D)

## 3.31 - ADDITIF : BLOC BAIE VOLET ROULANT INTEGRE en DEMI-LINTEAU,

## de type Optibloc SPPF ou équivalent

Le descriptif ci-dessous est à insérer, pour les menuiseries concernées, avant le paragraphe « . Localisation :… ».

.	Bloc-baie volet roulant intégré en DEMI-LINTEAU : de type Optibloc SPPF ou équivalent :

- Caisson rigide tout PVC muni d’embouts latéraux avec joint étanche à l’air, permettant un joint périphérique avec le gros œuvre dans le même plan que la menuiserie.

- Section caisson : 198 x 206 H

- Débordement extérieur, pour intégration dans l’épaisseur du gros œuvre et du doublage (linteau décaissé). Profondeur de la réservation 80, 100 ou 140mm (à préciser)

- Tablier aluminium double paroi ou PVC avec ajourage. Teinte suivant nuancier du fabricant de volet.

- Verrouillage automatique du volet en position basse.

- Paires de coulisses aluminium thermolaquées avec joint anti-bruit et pattes de liaison au caisson. Les coulisses et la lame finale sont laquées à la teinte extérieure de la menuiserie.

- Garantie 5 ans pièces, main d’œuvre et déplacement

- Certification NF Fermetures

- Etanchéité à l’air : classe C4

- Manœuvre : (type à préciser)

  - Par treuil : treuil débrayable en fin de course et tringle oscillante

ou

  - Par moteur filaire SOMFY : manœuvre par inverseur à encastrer

ou

  - Par moteur radio X3D et point de commande radio mural ou portatif (à préciser)

ou

  - Par moteur radio SOMFY, avec ou sans retour d’information (à préciser) : manœuvre par télécommande radio portative ou murale

. Options :

- Isolation acoustique renforcée du caisson

- Double tablier

- Habillage aluminium de la sous-face en accord avec la teinte extérieure de la menuiserie

- Commande centralisée et/ou horloge (pour volet motorisé radio) : par radio, avec ou sans retour d’information

- Manœuvre de secours par tringle (pour les volets motorisés)

- Pilotage à distance sur smartphone via une appli et une box domotique de type K•LINE Smart Home ou équivalent (pour motorisations radio X3D)

## 3.32 - ADDITIF : BLOC BAIE VOLET ROULANT INTEGRE en RESERVATION REDUITE POUR COLLECTIF,

## de type Stylbloc SPPF ou équivalent

Le descriptif ci-dessous est à insérer, pour les menuiseries concernées, avant le paragraphe « . Localisation :… ».

.	Bloc-baie volet roulant intégré en réservation réduite : de type Stylbloc SPPF ou équivalent :

- Caisson rigide tout PVC muni d’embouts latéraux avec joint étanche à l’air, permettant un joint périphérique avec le gros œuvre dans le même plan que la menuiserie.

- Section caisson : 169 x 203 H

- Débordement extérieur, pour intégration dans l’épaisseur du gros œuvre (réservation en forme de C) et du doublage. Profondeur de la réservation 110 mm.

- Trappe de visite intérieure positionnée dans l’alignement du dormant, sans débord. Fourniture et installation du panneau de finition en medium (ou équivalent) à la charge du lot menuiseries intérieures (de préférence) ou extérieures.

- Tablier aluminium double paroi ou PVC avec ajourage. Teinte suivant nuancier du fabricant de volet.

- Verrouillage automatique du volet en position basse.

- Paires de coulisses aluminium thermolaquées avec joint anti-bruit et pattes de liaison au caisson. Les coulisses et la lame finale sont laquées à la teinte extérieure de la menuiserie.

- Garantie 5 ans pièces, main d’œuvre et déplacement

- Manœuvre : (type à préciser)

  - Par treuil : treuil débrayable en fin de course et tringle oscillante

ou

  - Par moteur filaire SOMFY : manœuvre par inverseur à encastrer

ou

  - Par moteur radio X3D et point de commande radio mural ou portatif (à préciser)

ou

  - Par moteur radio SOMFY, avec ou sans retour d’information (à préciser) : manœuvre par télécommande radio portative ou murale

. Options :

- Isolation acoustique renforcée du caisson

- Commande centralisée et/ou horloge (pour volet motorisé radio) : par radio, avec ou sans retour d’information

- Manœuvre de secours par tringle (pour les volets motorisés)

- Pilotage à distance sur smartphone via une appli et une box domotique de type K•LINE Smart Home ou équivalent (pour motorisations radio X3D)

## 3.33 - ADDITIF:

## BLOC-BAIE BSO INTEGRE en réservation VERTICALE ou DEMI-LINTEAU

Le descriptif ci-dessous est à insérer, pour les menuiseries concernées, avant le paragraphe « . Localisation :… ».

.	Bloc-baie BSO intégré :

- Caisson en profils aluminium muni d’embouts latéraux avec joint étanche à l’air. Caisson adapté  à une réservation verticale ou demi-linteau

- Position du caisson : sur la menuiserie, intégré dans l’épaisseur du gros œuvre et du doublage

- Tablier de type WAREMA ou équivalent : lames aluminium, ourlées et profilés en « Z », munies d’un joint anti-bruit, anti-claquement. Teinte suivant nuancier du fabricant de BSO.

- Lames orientables en toutes positions.

- Echelles d’orientation avec une âme en kevlar.

- Paires de coulisses aluminium thermolaquées avec joint anti-bruit. Les coulisses sont laquées à la teinte extérieure de la menuiserie.

- Manœuvre : (type à préciser)

  - par moteur filaire, sans point de commande fourni (à prévoir au lot électricité),

  - par moteur, avec récepteur radio déporté (à préciser SOMFY ou DELTA DORE), avec point de commande sachant gérer l’orientation des lames

- Garantie 5 ans pièces, main d’œuvre et déplacement

. Options :

- Commande groupée ou centralisée et/ou horloge : par radio, avec ou sans retour d’information

- Anémomètre (capteur de vent)

- Capteur solaire

- Habillage aluminium de la sous-face en accord avec la teinte extérieure de la menuiserie (pour la version demi-linteau)

- Pilotage à distance sur smartphone via une appli et une box domotique de type K•LINE Smart Home ou équivalent (pour motorisations radio)

## 3.34 – L’HABITAT CONNECTÉ :

Le descriptif ci-dessous est à insérer, pour les menuiseries concernées, avant le paragraphe « . Localisation :… ».

.	Solution domotique intégrée : de type K•LINE Smart Home ou équivalent :

- Basée sur une technologie radio, sans fil, de type X3D ou équivalent, permettant un retour d’information sur l’ensemble des objets connectés, et offrant un accès à l’univers complet de l’habitat connecté (fenêtres, occultations, porte d’entrée, alarme, éclairage, chauffage, garage, portail).

- Pilotage à distance via une appli pour smartphone ou tablette.

- Personnalisation de l’interface.

- Evolutivité possible via des dispositifs de micromodules / nanomodules compatibles permettant d’upgrader une installation filaire.

- Dispositifs de sécurité : protection des données personnelles et sécurité contre le piratage et la prise de contrôle de l’installation.

- Pour les fenêtres à frappe, coulissants :

- Détecteur de Verrouillage Intégré, sans fil, parfaitement intégré, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la menuiserie. Autonomie de 5 ans.

- Option « Fenêtre Pilotée » (pour fenêtre oscillo-battante 1 vantail uniquement – voir l’additif correspondant)

- Option « Coulissant Piloté » (pour baie coulissante 2 rails 2 vantaux uniquement – voir l’additif correspondant)

- Pour les portes d’entrée :

- Détecteur de Verrouillage Intégré, sans fil, parfaitement intégré, fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, avec retour d’information sur le verrouillage de la porte. Autonomie de 5 ans.

- Option serrure motorisée pour Porte à Ouverture à Distance, avec retour d’information sur le verrouillage de la porte, via une appli sur smartphone et une box domotique, de type K•LINE Smart Home ou équivalent (pour porte d’entrée monobloc 1 vantail).

- Pour les occultations, volets roulants et brise-soleil à lames orientables :

- Pilotage à distance sur smartphone via une appli et une box domotique (pour motorisations radio), et en présentiel via des points de commande radio-commandés

- Retour d’information sur l’ouverture/fermeture des occultations (et orientation des lames pour un BSO).

- Equipements complémentaires :

- Capteur de Vent (anémomètre), fonctionnant sous protocole radio de type X3D ou équivalent, pour remonter automatiquement les BSO radio X3D selon la vitesse du vent. Autonomie de 10 ans.

- Pack Alarme radio, sans fil, connecté aux DVI, Détecteurs de Verrouillage Intégrés, et DO, Détecteurs d’Ouverture en applique, comprenant 1 centrale sirène et 2 télécommandes mini.